介護老人保健施設・通所リハビリテーション　設備チェックリスト

施設名

| 居室等 | 項 目 | チェック欄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | はい | いいえ |
| 玄関および廊下等 | - 廊下の幅は、1.5メートル以上（中廊下にあっては、1.8メートル以上）となっているか。 - 避難階段が確保されているか。(療養室等が２階以上の階にある場合、屋内直通階段を１以上、療養室が３階以上の階にある場合、避難階段を２以上) - 廊下・階段には、原則として手すりが両側に設けられているか。 - 常夜灯を設けているか。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 療養室 | - 療養室の定員は、4人以下となっているか。 - １人当たり床面積は、８㎡以上となっているか。 - 療養室を地階に設けてはいないか。 - １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面しているか。 - 寝台および身の回り品の収納設備ならびにナ－スコ－ルを備えているか。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 診察室 | - 医師が診察を行うのに適切なものとなっているか。 | □ | □ |
| 機能訓練室 | - 介護老人保健施設の機能訓練室は1㎡に入所定員数を乗じた面積以上の面積を有しているか。 - 通所リハビリテーションの機能訓練室は3㎡に利用定員を乗じた面積以上の面積を有しているか。 - 必要な器械・器具を備えているか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 談話室 食堂 | - 談話室は、入所者同士や入所者と家族が談話を楽しめる広さを有し、ソファー、テレビその他の教養娯楽設備等を備えているか。 - 洗面台に共用タオルを取り付けてないか。 - 食堂の床面積は、１人当たり２㎡以上となっているか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 浴室 | ① 脱衣室・浴室は，廊下等から直接見えないようカーテン等を設けているか。 ② やけど予防の対策（お湯の温度設定等）は取られているか。 ③ 身体の不自由なものが入浴するのに適切な構造であるか。 ④ 一般浴槽のほか、特別浴槽を設けているか。 ⑤ 特別浴室は、ストレッチャ-等の移動に配慮した構造設備になっているか。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| レク・ルーム | ① レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えているか。 | □ | □ |
| サービス・ステーション | ① 療養室のある階ごとに療養室に近接して設けているか。 | □ | □ |
| 洗面所 | - 療養室のある階ごとに設けているか。 | □ | □ |
| トイレ | ① 療養室のある階ごとに設けているか。 ② 扉の設置などプライバシーへの配慮をしているか。 ③ 緊急時には外から開錠できるようになっているか。 ④ 共同タオルは取り付けていないか。 ⑤ ブザー又はこれに代わる設備を設けているか。 ⑥ 身体の不自由な者が使用するに適したものとなっているか。 ⑦ 常夜灯を設けているか。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |
| 厨房 (※厨房を設けている場合) | - 火気使用部分は不燃対策をしているか。 - 食器、調理器具等を消毒する設備、食器・食品等を清潔に保管する設備、防虫および防鼠の設備を設けているか。 - 調理済食品の保冷・保温の設備を設け，適温食事の提供が可能となっているか。 - 食品庫・食材等の搬出入は衛生面・安全面の配慮をしているか。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 衛生管理等 | - 汚物処理室（流し）を設けている場合は，他の設備と区分された一定のスペースを有しているか。 - 感染症対策として，使い捨てのビニール手袋，マスク，また消毒作業手順等について保健所の助言，指導を求め又密接な連携を確保できているか。 - 医薬品および医療機器の管理を適切に行っているか。 - 薬剤師が施設で調剤を行う場合には、調剤所を設けているか。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 非常災害対策 | - 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けているか。 - カ－テンおよび絨毯等は、防炎性能を有しているか。 | □ □ | □ □ |
| その他 | ① 個人情報は適切に管理されているか。 ② 避難経路を確保しているか。 - 重要事項に関する掲示がされているか。 - 洗濯室または洗濯場を設けているか。 - 消毒液や洗剤等の保管は適切に行っているか。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |